3.2.2 โครงสร้างของประตูที่ใช้ในการติดเป็นประตูไม้สูงบานเดียวเหมาะกับการติด 
Smart Door Lock

รูปที่ 3.2 โครงสร้างของประตูที่ใช้ติด Smart Door Lock

3.2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบและ การจัดวางลงกล่อง

รูปที่ 3.3 การออกแบบจัดวางอุปกรณ์

ตารางที่ 3.1 จากรูปที่ 3.3 ประกอบไปด้วยหลายอุปกรณ์ ดังนี้

| หมายเลข | ชื่ออุปกรณ์ | หมายเลข | ชื่ออุปกรณ์ | หมายเลข | ชื่ออุปกรณ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arduino UNO | 3 | HC-05 Bluetooth Module | 5 | Lithium Battery |
| 2 | Relay | 4 | StepUp 12V To 24V | 6 | Push Button Switch 1 |
| 7 | Push Button Switch 2 | 8 | Electric Bolt Lock | 9 | Adapter |

3.3 การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

การออกแบบโปรแกรมของ Smart Door Lock และการกำหนดลักษณะของการทำงาน โดนเขียนโปรแกรมลง Arduino และสั่งให้เชื่อมกับ Application ในการสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จาก

โปรแกรมที่ 3.1 โค้ดเชื่อม Application กับ Arduino UNO R3

จากโปรแกรมที่ 3.1 แสดงโค้ดที่ใช้เชื่อมกันระหว่าง Application และ Arduino UNO R3สามารถอธิบายในรายละเอียดได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1 เป็นการค้นหา Bluetooth ในบริเวณใกล้เคียง

บรรทัดที่ 2 เมื่อกดเลือก Bluetooth ที่ต้องการให้ทำการ Connected Bluetooth นั้น

บรรทัดที่ 3 เมื่อกด Button1 ให้ทำการส่ง Text เป็น a

บรรทัดที่ 4 เมื่อกด Button2 ให้ทำการส่ง Text เป็น b

1. #include <Keypad.h>

2. #include <Wire.h>

3. #include <LiquidCrystal_I2C.h>

โปรแกรมที่ 3.2 Library ที่ใช้ใน Smart Door Lock

จากโปรแกรมที่ 3.2 Library ที่ใช้ใน Smart Door Lock สามารถ อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1: รวมไลบรารี Keypad ซึ่งช่วยในการทำงานกับคีย์แพด

บรรทัดที่ 2: รวมไลบรารี Wire สำหรับการสื่อสาร I2C

บรรทัดที่ 3: รวมไลบรารี LiquidCrystal_I2C สำหรับการควบคุม LCD ผ่าน I2C

โปรแกรมที่ 3.3 กำหนดค่าเบื้องต้นของคีย์แพดและอุปกรณ์ต่างๆ

1. const byte ROWS = 4; // Four rows

2. const byte COLS = 4; // Four columns

3. char keys[ROWS][COLS] = {

4.   {'1', '2', '3', 'A'},

5.   {'4', '5', '6', 'B'},

6.   {'7', '8', '9', 'C'},

7.   {'*', '0', '#', 'D'}

8. };

9. byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6}; // Connect to the row pinouts of the keypad

10. byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; // Connect to the column pinouts of the keypad

11. Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

12. const int relayPin = 12; // Pin connected to relay module

13. String inputPassword = "";    // Variable to store input password

15. // Create an LCD object with the I2C address 0x3F (common I2C address for 16x2 LCD)

16. LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);

จากโปรแกรมที่ 3.3 กำหนดค่าเบื้องต้นของคีย์แพดและอุปกรณ์ อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1: กำหนดจำนวนแถวของคีย์แพดเป็น 4

บรรทัดที่ 2: กำหนดจำนวนคอลัมน์ของคีย์แพดเป็น 4

บรรทัดที่ 3: กำหนดแผนที่ปุ่มของคีย์แพด.

บรรทัดที่ 4-7: กำหนดค่าแต่ละปุ่มในคีย์แพด

บรรทัดที่ 9: กำหนดพินของแถวคีย์แพด

บรรทัดที่ 10: กำหนดพินของคอลัมน์คีย์แพด

บรรทัดที่ 11: สร้างอ็อบเจ็กต์คีย์แพดด้วยการแปลงแผนที่ปุ่มและพิน

บรรทัดที่ 12: กำหนดพินเชื่อมต่อรีเลย์เป็นพิน 12

บรรทัดที่ 13: เก็บรหัสผ่านที่ป้อนในตัวแปร inputPassword

บรรทัดที่ 14: กำหนดรหัสผ่านที่ถูกต้องในตัวแปร correctPassword

บรรทัดที่ 15: อธิบายการสร้างอ็อบเจ็กต์ LCD ด้วยที่อยู่ I2C

บรรทัดที่ 16: สร้างอ็อบเจ็กต์ LCD ขนาด 16x2 ด้วยที่อยู่ I2C 0x3F

1. void setup() {

2.   pinMode(relayPin, OUTPUT);

3.   digitalWrite(relayPin, LOW);

4.   Serial.begin(9600);

5.   lcd.init();

6.   lcd.backlight();

7.   lcd.setCursor(0, 0);

8.   lcd.print("Enter Password:");

9. }

โปรแกรมที่ 3.4 การประกาศ Void Setup ใน Smart Door Lock

จากโปรแกรมที่ 3.4 การประกาศ Void Setup ใน Smart Door Lock อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1: เริ่มต้นการทำงานของฟังก์ชัน setup() ซึ่งจะทำงานครั้งเดียวตอนเริ่มต้น

บรรทัดที่ 2: กำหนดพิน relayPin ให้เป็นโหมด OUTPUT เพื่อใช้ควบคุมรีเลย์

บรรทัดที่ 3: ตั้งค่าพิน relayPin เป็น LOW เพื่อปิดรีเลย์ตอนเริ่มต้น

บรรทัดที่ 4: เริ่มต้นการเชื่อมต่อ Serial Monitor ที่บอดเรต 9600 สำหรับการสื่อสารข้อมูล

บรรทัดที่ 5: เรียกใช้ฟังก์ชัน init() ของอ็อบเจ็กต์ LCD เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า LCD

บรรทัดที่ 6: เปิดไฟแบ็คไลท์ของ LCD เพื่อให้หน้าจออ่านได้ชัดเจน

บรรทัดที่ 7: ตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์บน LCD ที่พิกัด (0, 0) เพื่อเตรียมแสดงข้อความ

บรรทัดที่ 8:แสดงข้อความ "Enter Password:" บน LCD เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องป้อนรหัสผ่าน

1. void loop() {

2.   // Handle Keypad input

3.   char key = keypad.getKey();

4.   if (key) {

5.     if (key == '#') {

6.       checkPassword();

7.       inputPassword = "";

8.     } else if (key == '*') {

9.       inputPassword = "";

10.      lcd.clear();

11.      lcd.setCursor(0, 0);

12.      lcd.print("Enter Password:");

13.    } else {

14.      inputPassword += key;

15.      lcd.setCursor(0, 1);

16.      lcd.print("Input: ");

17.      lcd.print(inputPassword);

18.    }

19.  }

20. if (Serial.available() > 0) { // ถ้ามีข้อมูลใน Serial buffer

21.   char data = Serial.read(); // อ่านข้อมูลจาก Serial

โปรแกรมที่ 3.5 การประกาศ Void loop ใน Smart Door Lock

โปรแกรมที่ 3.5 (ต่อ) การประกาศ Void loop ใน Smart Door Lock

โปรแกรมที่ 3.5 (ต่อ) การประกาศ Void loop ใน Smart Door Lock

22.   if (data == 'a') { // ถ้าข้อมูลที่อ่านได้คือ 'a'

23.   digitalWrite(relayPin, HIGH); // เปิดรีเลย์

24.   } else if (data == 'b') { // ถ้าข้อมูลที่อ่านได้คือ 'b'

25.     digitalWrite(relayPin, LOW); // ปิดรีเลย์

26.   }

27. }

28. }

จากโปรแกรมที่ 3.5 การประกาศ Void loop ใน Smart Door Lock อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1: เริ่มต้นการทำงานของฟังก์ชัน loop() ซึ่งจะทำงานวนลูปตลอดเวลา
          บรรทัดที่ 2: แสดงความคิดเห็นเพื่ออธิบายว่ากำลังจัดการกับการป้อนข้อมูลจากคีย์แพด
          บรรทัดที่ 3: อ่านค่าที่กดจากคีย์แพดและเก็บไว้ในตัวแปร key
          บรรทัดที่ 4: ตรวจสอบว่ามีการกดปุ่มหรือไม่ หากมีค่าถูกเก็บใน key
          บรรทัดที่ 5: ถ้าปุ่มที่กดคือ #
          บรรทัดที่ 6: เรียกฟังก์ชัน checkPassword() เพื่อตรวจสอบรหัสผ่านที่ป้อน
          บรรทัดที่ 7: ล้างข้อมูลรหัสผ่านที่ป้อนหลังจากตรวจสอบ
          บรรทัดที่ 8: ถ้าปุ่มที่กดคือ *
          บรรทัดที่ 9: ล้างข้อมูลรหัสผ่านที่ป้อน
          บรรทัดที่ 10: ล้างข้อความที่แสดงบน LCD
          บรรทัดที่ 11: ตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปที่มุมซ้ายบนของ LCD
          บรรทัดที่ 12: แสดงข้อความ "Enter Password:" บน LCD
          บรรทัดที่ 15: ตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปที่แถวที่สองของ LCD
          บรรทัดที่ 16: แสดงข้อความ "Input: " บน LCD
          บรรทัดที่ 20: ตรวจสอบว่ามีข้อมูลใน Serial buffer หรือไม่
          บรรทัดที่ 21: อ่านข้อมูลจาก Serial buffer และเก็บไว้ในตัวแปร data
          บรรทัดที่ 22: ถ้าข้อมูลที่อ่านได้คือ a
          บรรทัดที่ 23: เปิดรีเลย์โดยตั้งค่า relayPin เป็น HIGH
          บรรทัดที่ 24: ถ้าข้อมูลที่อ่านได้คือ b
          บรรทัดที่ 25: ปิดรีเลย์โดยตั้งค่า relayPin เป็น LOW

1. void checkPassword() {

2.   lcd.clear(); // ล้างข้อความที่แสดงอยู่บน LCD

3.   lcd.setCursor(0, 0); // ตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์ที่มุมซ้ายบน

4. if (inputPassword == correctPassword) { // ถ้ารหัสผ่านที่ป้อนตรงกับรหัสผ่านที่ถูกต้อง

5.     lcd.print("Access Granted"); // แสดงข้อความ "Access Granted" บน LCD

6.     digitalWrite(relayPin, HIGH); // เปิดรีเลย์ (ล็อค) โดยตั้งค่า relayPin เป็น HIGH

7.     delay(5000); // รอ 5 วินาทีเพื่อให้รีเลย์เปิดอยู่

8.     digitalWrite(relayPin, LOW); // ปิดรีเลย์ (ปลดล็อค) โดยตั้งค่า relayPin เป็น LOW

9.  } else {

10.    lcd.print("Access Denied"); // แสดงข้อความ "Access Denied" บน LCD

11.  }

12.  delay(2000); // รอ 2 วินาทีเพื่อแสดงผลลัพธ์ก่อนล้างหน้าจอ

13.  lcd.clear(); // ล้างข้อความที่แสดงอยู่บน LCD

14.  lcd.setCursor(0, 0); // ตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์ที่มุมซ้ายบน

15.  lcd.print("Enter Password:"); // แสดงข้อความ "Enter Password:" บน LCD

16. }

โปรแกรมที่ 3.6 การประกาศ Void checkPassword ใน Smart Door Lock

โปรแกรมที่ 3.6 การประกาศ Void checkPassword ใน Smart Door Lock อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1: เริ่มต้นการทำงานของฟังก์ชัน checkPassword()

บรรทัดที่ 2: ล้างข้อความที่แสดงอยู่บน LCD

บรรทัดที่ 3: ตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์ LCD ที่มุมซ้ายบน (ตำแหน่ง (0, 0))

บรรทัดที่ 4: ถ้ารหัสผ่านที่ป้อนตรงกับรหัสผ่านที่ถูกต้อง (correctPassword)

บรรทัดที่ 5: แสดงข้อความ "Access Granted" บน LCD

บรรทัดที่ 6: เปิดรีเลย์โดยตั้งค่า relayPin เป็น HIGH เพื่อล็อค

บรรทัดที่ 7: รอ 5 วินาทีเพื่อให้รีเลย์เปิดอยู่

บรรทัดที่ 8: ปิดรีเลย์โดยตั้งค่า relayPin เป็น LOW เพื่อปลดล็อค

บรรทัดที่ 9: ถ้ารหัสผ่านไม่ตรงกับรหัสผ่านที่ถูกต้อง

บรรทัดที่ 10: แสดงข้อความ "Access Denied" บน LCD

บรรทัดที่ 12: รอ 2 วินาทีเพื่อแสดงผลลัพธ์ก่อนล้างหน้าจอ

บรรทัดที่ 13: ล้างข้อความที่แสดงอยู่บน LCD

บรรทัดที่ 14: ตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์ LCD ที่มุมซ้ายบน (ตำแหน่ง (0, 0))

บรรทัดที่ 15: แสดงข้อความ "Enter Password:" บน LCD

การอธิบายนี้จะช่วยให้เข้าใจฟังก์ชัน checkPassword() ได้อย่างชัดเจน

3.4 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของ Smart Door Lock

3.4.1 เครื่องมือที่ใช้การประเมินความพึงพอใจของ Smart Door Lock ใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามในเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วย คำถามเกี่ยวกับ

1. เพศ

2. ช่วงอายุ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ Smart Door Lock แบ่งประเด็นย่อยออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ด้านความสะดวกในการใช้งาน

ประเด็นที 2 ด้านความเหมาะสมในการจัดวางอุปกรณ์

โดยใช้มาตรวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และควรปรับปรุง โดยทุกข้อเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นบวกตามลำดับ โดย

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก

ระดับ 4 หมายถึง ดี

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง

ระดับ 2 หมายถึง พอใช้

ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

3.5 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

3.5.1 การเก็บรวมรวบข้อมูลสร้างแบบสอบถามโดยแบบสอบถามออนไลน์สำเร็จรูปโดยใช้ Google Form จากนั้นติดต่อประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน เพื่อตอบแบบสอบถามและแจ้งวัตถุประสงค์ของการทำ โครงงาน โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2567 ซึ่งสามารถรวบรวมได้ทั้งหมด 46 คน

3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ 1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต หมายถึง การหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูล

ทั้งหมด ดังสมการ

x=∑xin

  เมื่อ	x	คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
   	∑xi   คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า
     	n   	คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

ส่วนที่ 2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าวัดการกระจายที่สำคัญ
ทางสถิติเพราะเป็นค่าที่ใช้บอกถึงการกระจายของข้อมูลได้ดีกว่าค่าพิสัย และค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 
ดังสมการ

S.D.=xⅈ-x2n-1

S.D.	คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

xⅈ	คือ ข้อมูล (ตัวที่ 1,2,3…,n)

x	คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

n	คือ จำนวนของข้อมูลทั้งหมด

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ Metaverse Animation ใช้ในการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละแล้วนำเสนอในรูปแบบตาราง วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยกำหนดค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึ่งพอใจเป็น 5 ระดับ โดยคำนวนแล้วนำมาจัดช่วงคะแนน ดังนี้

ช่วงระดับคะแนน  =  คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำสุดจำนวนระดับ

=  5-15

=  0.8

ระดับความคิดเห็นตามขนาดของช่องระดับคะแนนเป็น ดังนี้

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 – 5.00		มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41 – 4.20		มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.61 – 3.40		มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81 – 2.60		มีความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.10 – 1.80		มีความคิดเห็นอยู่ในระดับควรปรับปรุง